Jordan Lucas Duarte Dias

CEP – 2020-1

Prof. Paulo Roberto Avancini

- Considerando que uma empresa de fabricação de jarras plásticas pelo processo de injeção, verificou nas amostras analisadas encontrava o número de jarras com defeitos conforme tabela abaixo.

Valores para o exemplo de injeção de jarras plásticas:

| Amostra | Tamanho | Não Conforme |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 2 |
| 2 | 30 | 3 |
| 3 | 28 | 2 |
| 4 | 27 | 0 |
| 5 | 29 | 1 |

Pede-se:

  - Calcular os limites de controle

LSC = 0,1832

LIC = 0

𝑝̅= 0,0556

  - Plotar no gráfico esses limites, e os valores de p.

  - Responder se o processo está sob controle?

Sim o processo está sob controle, pois apesar de tocar o limite inferior, é vantaojso que os defeitos sejam 0

- Uma indústria fabricante de produtos cerâmicos decidiu construir um gráfico de controle p para a linha de produção de um dos tipos de peças que ela fabrica. Com este objetivo, foram coletados 20 amostras preliminarmente, sendo cada uma de tamanho n=100. O número de peças defeituosas em cada amostra é apresentado abaixo. É importante notar que as amostras foram numeradas de acordo com a sequencia de produção.

O processo está sob controle mas apresenta uma alta proporção de defeitos ( 20% em média).

Exercício – Carta p (Vidros)

- Uma empresa controla o peso dos vidros que produz, a partir de 24 amostras diárias (dados a seguir, em gramas). Construir uma carta de atributos p, visando analisar a quantidade diária de vidros fora de peso.

| Dia | Amostra | Qt. Fora |
| --- | --- | --- |
| 1 | 968 | 8 |
| 2 | 1216 | 13 |
| 3 | 804 | 13 |
| 4 | 1401 | 16 |
| 5 | 1376 | 14 |
| 6 | 995 | 15 |
| 7 | 1202 | 13 |
| 8 | 1028 | 10 |
| 9 | 1184 | 24 |
| 10 | 542 | 18 |
| 11 | 1325 | 16 |
| 12 | 1066 | 17 |
| 13 | 1721 | 19 |
| 14 | 1305 | 9 |
| 15 | 1190 | 14 |
| 16 | 2306 | 9 |
| 17 | 1365 | 13 |
| 18 | 973 | 5 |
| 19 | 1058 | 15 |
| 20 | 1244 | 19 |
| 21 | 342 | 10 |
| 22 | 1433 | 17 |
| 23 | 1225 | 13 |
| 24 | 1352 | 15 |

- Calcular os limites de controle

LSC 0,02048

LM 0,01170

LIC 0,00293

- Plotar no gráfico esses limites, e os valores de p. O processo está sob controle?

- O quadro seguinte apresenta dados de amostras diárias de 50 itens, obtidos pelo Departamento de Controle de Qualidade, de materiais recebidos em "containers", entre os dias 27 de abril e 26 de maio de um determinado ano. Construa o gráfico de controle da fração defeituosa e verifique se o processo está sob controle.

O processo está fora de controle

CARTA DE CONTROLE np

- Em um restaurante um proprietário queria manter-se no negócio, deve estar sempre avaliando a qualidade do serviço que oferece a seus clientes.

Na saída do restaurante, após pagar a conta, o consumidor aciona três teclas, cada uma delas com duas opções, do tipo BOM/RUIM, registrando assim seu grau de satisfação quanto a três quesitos: COMIDA, ATENDIMENTO E LIMPEZA.

A cada dia foram consultados 200 clientes, e a pesquisa estendeu-se por 30 dias, envolvendo um total de 6000 pessoas.

  - Calcule os limites de controle para o gráfico de controle np (número de não conforme)

LSC: 6,221

LM:2

LI:2

- os dados a seguir representam o número de peças não conformes em amostras de tamanho

- Você quer começar a controlar o processo com um gráfico apropriado.

| Amostra nº | Número e peças não conformes |
| --- | --- |
| 1 | 7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1 |
| 4 | 3 |
| 5 | 6 |
| 6 | 8 |
| 7 | 10 |
| 8 | 5 |
| 9 | 2 |
| 10 | 7 |
| 11 | 6 |
| 12 | 15 |
| 13 | 2 |
| 14 | 9 |
| 15 | 5 |
| 16 | 1 |
| 17 | 4 |
| 18 | 5 |
| 19 | 7 |
| 20 | 12 |

  - Calcule o limite de controle para o gráfico np e diga se esta sob controle.

- LSC: 13,05

- LM:5,95

- LI:0

O processo não está sob controle

- Dez amostras, com duzentos elementos cada uma, foram retiradas da produção de uma indústria, em fase inicial de Controle Estatístico de Qualidade. O quadro seguinte apresenta o número de elementos defeituosos em cada uma dessas amostras.

  - Construa o gráfico do número de defeituosos e verifique se o processo está sob controle.

O processo está fora de controle.