1 - Com o auxílio do material, defina todos os tipos de manutenção! Interessante ressaltar que agora utilizaremos as definições formais para cada tipo, diferente do que foi realizado nas aulas introdutórias da disciplina.

Manutenção Corretiva Não Planejada: É a correção da falha aleatória. Atuação em uma falha já ocorrida e sem tempo para preparação do serviço

Manutenção Corretiva Planejada: é a correção do desempenho menor que o esperado ou da falha, por decisão gerencial, isto é, pela atuação em função de acompanhamento preditivo, detectivo ou de inspeção ou pela decisão de operar até a falha.

Manutenção Preventiva: Efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item

Manutenção Preditiva: á a atuação realizada com base em modificação de parâmetro de CONDIÇÃO ou DESEMPENHO, cujo acompanhamento obedece a uma sistemática.

Manutenção Detectiva: é a atuação efetuada em sistemas de proteção, comando e controle buscando detectar FALHAS OCULTAS ou não perceptíveis ao pessoal de operação e manutenção.

Engenharia de Manutenção: relacionada a melhorias na confiabilidade dos equipamentos, processos e facilidade de manutenção. Significa perseguir benchmarks, aplicar técnicas modernas e estar nivelado com a manutenção do primeiro mundo;

2 – Sobre Manutenção Corretiva:

a) Por que a Manutenção Corretiva não Planejada deve ser evitada?

Deve ser evitada pois gera altos custos, visto que é uma atuação em um falha já ocorrida e sem tempo para preparação do serviço. Esse tipo de ação pode acarretar perda de produção, perda de qualidade e custos de manutenção.

b) Cite vantagens da Manutenção Corretiva Planejada.

Um trabalho planejado é mais barato, rápido, seguro e de melhor qualidade que um não planejado, por conta da qualidade da informação fornecida pelo monitoramento do equipamento.

c) A Corretiva Planejada costuma ser empregada após a atuação das chamadas “Manutenções de Inspeção”, que manutenções são essas?

As manutenções preditivas e detectivas

3 – Sobre a Manutenção Preventiva:

a)       Cite vantagens e desvantagens.

Vantagens: proporciona conhecimento prévio das ações (plano de manutenção); possibilita nivelamento de recursos; permite previsão de consumo de materiais e sobressalentes

Desvantagens: retirada do equipamento ou sistema de operação;introdução de defeitos não existentes nos equipamentos devido a: Falha humana; Falha de sobressalentes; Contaminações introduzidas no sistema de óleo; Danos durante partidas e paradas – etapas mais críticas na operação do equipamento; Falhas dos procedimentos de manutenção.

b)  Sabemos que em aplicações onde a questão de segurança pessoal e operacional é primordial, a Manutenção Preventiva torna-se obrigatória, por quê?

Porque é necessário o controle do equipamento para que ele não apresente falhas, elas devem ser identificadas e solucionadas antes da quebra. Na aviação, por exemplo, a adoção da preventiva é imperativa para determinados sistemas ou componentes, pois o fator segurança se sobrepõe aos demais.

4 – Sobre a Manutenção Preditiva:

a) Cite as principais vantagens.

- Reduz significativamente as falhas catastróficas (não esperadas);

- Aumenta a segurança pessoal e da instalação;

- Reduz paradas inesperadas de produção;

- Com relação a produção é a que oferece melhores condições, pois intervém o mínimo na planta.

b) Por que alguns autores afirmam que a Manutenção Preditiva representa a “1ª grande quebra de paradigma na manutenção”?

Pois através de técnicas preditivas permitiu-se fazer o monitoramento da condição e a ação de correção, quando necessária, que é realizada através de uma manutenção corretiva planejada. Com isso, o objetivo principal passou a ser permitir a operação contínua do equipamento pelo maior tempo possível. Promovendo maior disponibilidade pois as medições e verificações são efetuadas com o equipamento produzindo.

c) A figura abaixo apresenta a curva de desempenho/performance de um equipamento que está sendo monitorado por alguma técnica preditiva. Utilizando os conceitos de Manutenção Preditiva e Corretiva Planejada, explique, com suas palavras, o que está acontecendo na figura.

O grau de degradação do equipamento se aproximou ou atingiu o limite de performance mínima previamente estabelecido, com isso foi tomada a decisão de intervenção para correção do problema a partir de uma manutenção corretiva planejada. Em seguida, o equipamento retornou a níveis de performance aceitáveis.

5 – Sobre a Manutenção Detectiva:

a) É papel da Detectiva encontrar as falhas ocultas das aplicações, o que são essas falhas? Indique situações onde a utilização da Detectiva é aconselhável.

São falhas que ocorrem e não é possível perceber que determinado item está em estado de falha, a menos que uma outra falha ocorra. Estes tipos de falhas não são perceptíveis ao pessoal de operação e manutenção e geram impacto direto na produção, mas expõem a instalação a possibilidade de ocorrência de falhas múltiplas, normalmente com conseqüências sérias para o processo produtivo pois a maioria destas falhas estão associadas a dispositivos de proteção. É indicado em situações como em uma válvula de segurança de uma caldeira a vapor ou em sistemas de segurança de um avião

b) O que são e para que serve um sistema de trip ou shut down.

Sistemas de trip ou shut down garantem a segurança de um processo quando esse sai de sua faixa de operação segura e esses sistemas são projetados para atuar automaticamente na iminência de desvios que possam comprometer as máquinas, a produção, a segurança e o meio ambiente;

6 – Sobre a Engenharia de Manutenção:

a) Quais as principais atribuições da Engenharia de Manutenção?

- Aumentar confiabilidade, disponibilidade, mantenabilidade e segurança;

- Eliminar problemas crônicos e solucionar problemas tecnológicos;

- Melhorar a capacitação do pessoal;

- Gerir materiais e sobressalentes;

- Fazer análise de falhas e estudos;

- Elabora planos de manutenção e inspeção;

- Acompanha indicadores;

- Zela pela documentação técnica.

7 – Com suas palavras, explique o gráfico a seguir que relaciona Resultados (expressos em termos de disponibilidade, confiabilidade, segurança e meio ambiente) e Custos de Manutenção com cada Tipo de Manutenção.