Nome: Jonatas, Karolina e Kaylla

Título: Proposta de uma heurística construtiva baseada na  TOC para definição de mix de produção.

O objetivo do artigo é propor uma heurística construtiva que ofereça melhores soluções do que as heurísticas existentes, para o problema de definir um mix de produção que otimize a utilização dos recursos produtivos maximizando o lucro de produção. Resumidamente, o problema pode ser descrito como a definição de quanto produzir de cada produto quando os recursos produtivos não são suficientes para atender toda a demanda.

Essa nova heurística parte de uma solução inicial e tenta melhorá-la até atingir um mix que otimize os ganhos da produção. Essa solução inicial é obtida através de uma heurística gulosa, semelhante a um problema da mochila, adaptada para a teoria das restrições, onde nesse caso o espaço da mochila seria a capacidade produtiva de um equipamento. Portanto, é passado ao algorítmo qual é o recurso gargalo e sua capacidade, e através da relação lucro/tempo de processamento, é feita uma classificação de eficiência dos produtos, e baseada nessa classificação a heurística gulosa retorna uma solução inicial dizendo quais itens e em que quantidades eles devem ser produzidos.

A heurística proposta pelo autor parte da solução inicial definida pela heurística gulosa e faz um série de modificações nela, seja reduzindo a demanda de alguns itens e aumentando a de outros ou gerando novos mixes de produtos baseados no mix inicial. Tudo isso visando obter uma combinação de produtos que gerem resultados melhores. Ao fim do algoritmo, obtém-se um total de 5 mixes diferentes de produtos, derivados do mix inicial, e a solução final escolhida é a que proporciona o maior lucro de produção.

Buscando comprovar a eficácia da heurística proposta e provar que ela supera as já existentes, foram realizados testes computacionais entre as heurísticas TOC-AK e a proposta.

A heurística TOC-AK, foi  proposta por Aryanezhad e Komijan e procura identificar o mix de produção observando todas as possíveis sequências de para cada gargalo. Para isso, ela identifica os produtos que apresentam classificações diferentes em meio a todas as sequências de produção por gargalo e realiza uma análise verificando quais produtos e em quais quantidades eles devem ser produzidos.

Como resultado dos testes foi possível constatar que a heurística proposta tem um desempenho melhor que a heurística TOC-AK em problemas de pequeno e grande porte. De pequeno porte por retornar o maior resultado ou um resultado bem próximo do maior, e, de grande porte, por retornar um valor com um desvio relativo médio de 0,78% em relação ao melhor resultado.

De maneira geral o objetivo proposto foi alcançado com sucesso, pois trouxe uma heurística que, pelos testes realizados, supera as já existentes. A metodologia é de fácil compreensão, pois baseia-se no clássico problema da mochila e é possível notar como a aplicação desta heurística pode auxiliar uma empresa a ter o maior lucro possível dentro das restrições de quantidade de insumos e atendimento da demanda. Esse é um desafio recorrente que toda empresa que produz bens de consumo tenta ultrapassar.

Link Artigo: https://www.scielo.br/pdf/prod/v23n3/aop_t6_0001_0770.pdf