Jordan Dias

- – Descreva os seguintes tipos de layout e dê exemplos:

  - Layout posicional

Nesse tipo de configuração o produto permanece parado enquanto os colaboradores trabalham nele. É utilizado para sistemas produtivos por projeto, como um navio ou uma aeronave. É interessante quando o produto é de grande e a movimentação dele pode prejudicar a montagem. O maquinário é específico para esse tipo de produção e favorece a movimentação dos operadores ao redor do produto.

Como exemplos de arranjos posicionais temos: a construção civil – operários trabalham em função de uma obra, estaleiros, aviões e restaurantes que servem buffet, em que as pessoas precisam se deslocar até um local específico para se servirem.

  - Layout funcional

Nesse tipo de Layout de fábrica o maquinário e os processos ficam divididos por tipo, criando um setor com máquinas destinadas a mesma área. Por exemplo, um produto que após fabricado precise de pintura, há um setor exclusivo onde todo o maquinário para esse fim está armazenado junto. Este layout é mais utilizado para produção em lotes (batelada).

A vantagem é que a fábrica pode ter variabilidade de produtos. Varia-se apenas a sequência de locais os quais a peça precisa passar. Outro benefício é o agrupamento de profissionais de um mesmo setor em um único lugar. Isso facilita a troca de informações e a parceria entre eles. Em contrapartida, dividir o ambiente por função acaba muitas vezes dificultando o diálogo entre setores diferentes, o que pode ocasionar muitas vezes erros de execução por falha na comunicação. O uso desse layout se da por exemplo em indústrias que todas as prensas ficam em uma mesma área,

processos de tratamento térmico de peças,

supermercados (comida congelada, verduras)

  - Layout celular

É um híbrido entre linear e funcional. Ao mesmo tempo que fica dividida por setores, também segue uma lógica de produção com o objetivo de diminuir o tempo de atravessamento de um produto na linha de produção/montagem. Este modelo de Layout fabril aumenta a velocidade do sistema e agrega flexibilidade no sistema produtivo, já que as células de manufatura podem produzir produtos diferentes e atender a demandas que uma linha seriada não conseguiria. Esse layout é comumente encontrado em indústria de eletrônicos como celulares.

  - Layout por produto

Nesse modelo o maquinário fica lado a lado e favorece um sistema produtivo em massa, ou seja, em larga escala e com baixa variedade de produtos em uma linha de produção. Estas linhas são normalmente dedicadas para a produção de um tipo exclusivo de produto. Dessa forma, tudo acontece sempre da mesma maneira em uma sequência única. Apesar de bastante engessado, é muito eficiente para a produção em massa de um mesmo produto, pois exige pouco  dos operadores (o comando é sempre o mesmo).

A disposição por produto é interessante porque também favorece esse processo automatizado. Fica óbvio que, após uma etapa finalizada, o natural seja que ela passe para a seguinte. Muitas vezes as máquinas estão ligadas por esteiras que favorecem essa produtividade. A única desvantagem, no entanto, é a quase impossibilidade de realizar adaptações, já que é um sistema fixo.

A organização por produto serve como base para as empresas que trabalham com linha de montagem, como, por exemplo, indústria química, automobilística e eletrodomésticos em geral.

- – Explique em detalhes cada uma das etapas do método SLP.

Na elaboração das fases do SLP, o planejador de layout deverá seguir seu planejamento, instalá-lo e 	colocá-lo em funcionamento da forma como foi concebido e desenhado. Para tanto, foram desenvolvidas 	quatro fases para a sua elaboração: localização, arranjo físico geral, arranjo físico detalhado e 	implantação.

Na primeira fase (localização), determina-se a localização da área das instalações. Na segunda fase, de arranjo físico geral, o arranjo físico estabelece a posição relativa entre as diversas áreas. A terceira fase, de arranjo físico detalhado, envolve a localização de cada máquina, equipamento e estabelece a localização de cada uma das características físicas específicas da área, incluindo todos os suprimentos e serviços. Na quarta e última fase (implantação) será planejado cada passo da implantação, incluindo a captação de capital e deslocamento das máquinas, equipamentos e recursos, a fim de que sejam instalados conforme o planejamento.

O método de planejamento sistemático de layout é dividido em três fases denominadas de análise, pesquisa e seleção), dentro da fase de Análise existem cinco etapas necessárias para a elaboração do estudo de layout. Inicialmente, analisam-se as informações sobre:

a)	Produto (P) – o que é produzido ou feito pela empresa ou área em questão, a matéria-prima, peças compradas, montadas, tratadas, mercadorias acabadas e/ou serviços prestados ou processados. Os produtos podem ser expressos em itens,variedades, modelos, estilos, formas, classes de material, número de peças e grupos, entre outros.

b)	Quantidade (Q) – o montante do produto ou material produzido, fornecido ou utilizado. A quantidade pode ser expressa em número de peças, peso, volume ou valor do montante produzido ou vendido.

c)	Roteiro (R) – processo segundo o qual o produto ou material será fabricado. O roteiro pode ser definido por listas de operações e equipamentos, cartas de processo, gráficos de fluxo, etc.

d)	Serviços de suporte (S) – entende-se por recursos, atividades ou funções auxiliares que devem suprir a área em questão e que lhe darão condições de funcionamento efetivo. Os serviços de suporte incluem manutenção, reparo de máquinas, ferramentaria, sanitários, alimentação, atendimento de primeiros socorros, setores de expedição e recebimento, escritórios da fábrica, plataformas de descarga, áreas de armazenamento, etc.

e) Tempo (T) – o dimensionamento do tempo envolve questões como quanto produzir ou quando o projeto será colocado em operação. Os tempos de operação para as funções produtivas determinam quantas máquinas serão necessárias, o que levará ao dimensionamento do espaço, da mão-de-obra e ao balanceamento das operações. A urgência de uma ação ou uma entrega também faz parte da medida do tempo, assim como o ritmo de produção e as respostas dos serviços de suporte.

A fase de reunião e análise das informações tem como objetivo: (a) identificar os elementos específicos necessários para a definição de um critério para o projeto em estudo; (b) projetar esses dados no futuro; (c) submeter os resultados à aprovação da alta direção; (d) examinar os dados iniciais através do diagrama do produto e quantidade, observando suas variações (o objetivo é definir o tipo de arranjo físico e as bases definitivas para a divisão das áreas de atividades); e (e) identificar e definir as áreas de atividades a serem usadas no planejamento subseqüente, buscando otimizar o tempo de execução do projeto.

No passo 1, faz-se a análise do Fluxo de Materiais, que consiste na determinação da melhor seqüência de movimentação dos materiais através das etapas exigidas pelo processo e na determinação da intensidade ou magnitude desses movimentos. O fluxo deve permitir que o material se movimente progressivamente durante o processo, sem retornos, desvios, cruzamentos, etc. Enfatiza-se nesta etapa a determinação do volume de itens transportados entre pares de departamentos e a freqüência da movimentação. Por itens entendem-se materiais, pessoas e informações. Tal determinação pode utilizar registros históricos, caso estes estejam disponíveis na empresa, ou ser feita através de observação direta ou de entrevistas com indivíduos nas diferentes áreas e departamentos da empresa. A análise do fluxo de materiais deve concentrar-se em períodos recentes, de forma a representar adequadamente a realidade da empresa.

No passo 2 (Inter-relações de Atividades), deverão ser integrados os serviços de apoio com cada área do departamento produtivo, estabelecendo desta forma uma classificação de proximidade. O objetivo é mostrar quais as atividades devem permanecer próximas e quais as que ficarão afastadas do fluxo de materiais. A melhor maneira de integrar os serviços de apoio aos departamentos de produção é através da elaboração da carta de inter-ligações preferenciais. A carta de inter-ligações preferenciais é uma matriz triangular que representa o grau de proximidade e o tipo de inter-relação entre uma certa atividade e cada uma das outras envolvidas no processo em análise.

No passo 3, as áreas de produção e as áreas de serviços de suporte são combinadas no Diagrama de Inter-relações, onde as diversas atividades, departamentos ou áreas estão geograficamente relacionadas entre si, sem considerar o espaço que cada elemento requer no arranjo físico. Nesta etapa, busca-se uma visualização dos dados, cálculos e análises feitas para transformar essas informações sobre a seqüência de atividades e proximidades relativas em um esboço da localização de cada área.

Diversas técnicas podem ser utilizadas na construção do diagrama de fluxo e/ou inter-relações. Geralmente, começa-se pelas inter-relações mais importantes seguindo-se as de menor importância. As condições necessárias para construir o diagrama de fluxo são uma simbologia para a identificação de cada atividade, área ou característica e um método para indicar a proximidade relativa entre as atividades, a direção e a intensidade do fluxo de materiais. Quando não há interesse na direção do movimento do material ou quando o fluxo envolvido é insignificante comparado às outras inter-relações, o diagrama pode ser construído a partir apenas da classificação de proximidade da carta de inter-ligações preferenciais. Para isso, existe um procedimento específico que inclui uma série de convenções. Estas convenções são usadas para economizar tempo e facilitar a compreensão e a interpretação do diagrama.

Nos passos 4 e 5 (Espaço Necessário e Disponível), analisam-se os requisitos de espaço, que são obtidos por meio da análise de máquinas e equipamentos utilizados na produção e dos serviços envolvidos. Esses requerimentos deverão ser balanceados de acordo com a disponibilidade de espaço existente na fábrica. Nesse momento, analisam-se quais  áreas deveriam permanecer no mesmo tamanho, quais devem diminuir ou aumentar. Existem cinco métodos principais de determinação dos requerimentos de espaço: o método numérico, o método da conversão, os padrões de espaço, os arranjos esboçados e a projeção de tendências.

A próxima fase do SLP é denominada Fase de Pesquisa e inicia pelo passo 6 (Diagrama de Inter-relações de Espaço). Essa fase é caracterizada pelo balanceamento entre o espaço necessário e o disponível, que gera o diagrama de inter-relações de espaço. Este diagrama tem por finalidade demonstrar os espaços perdidos e ociosos dentro das áreas. Basicamente, o diagrama, quando completo, formará um arranjo físico. Tal reunião e adaptação dos espaços, pode ser feita de duas maneiras: esboçando várias combinações das alternativas dos ajustes e configurações das atividades envolvidas ou movimentando blocos de área unitária para cada uma das áreas envolvidas, montando com eles vários arranjos.

Nos passos 7 e 8 (Considerações de Mudanças e Limitações Práticas), o arranjo físico desenvolvido é ajustado e modificado ao se levar em conta as necessidades exigidas da nova linha de produção desejada. Essas necessidades podem ser descritas como: métodos de movimentação, recursos de estocagem, fatores relativos ao terreno e à construção, necessidades de pessoal, serviços auxiliares, suprimentos, controles e procedimentos. Cada idéia ou consideração que surgir deverá ser avaliada quanto a limitações práticas, tais como custo, segurança, especificações de construção, energia disponível, etc.

Concluída essa fase de ajustes e considerações, entra-se na etapa final do SLP, de Seleção. Nesse momento, estarar-se-á de posse de dois ou mais projetos de layout alternativos. O passo 9 (Avaliação) tem como meta determinar qual alternativa será selecionada, o que é feito por meio de análises de custos e fatores intangíveis. Como resultado, chega-se ao arranjo físico selecionado, que poderá ser uma das alternativas ou uma combinação delas. Provavelmente, os melhores resultados serão obtidos quando comparados e listados as vantagens e desvantagens de cada plano. Sendo ainda, que planos muito semelhantes oferecem pouca oportunidade de escolha ou melhoramentos futuros.

Após a seleção da escolha, prepara-se para a mudança do layout de acordo com a aprovação e liberação da direção da empresa. Nesta etapa, possivelmente, surgirão algumas mudanças em decorrência de melhorias ou erros na elaboração do layout, porém deve-se ao término do projeto, fazer uma conferência para identificar as economias e os custos da conclusão do projeto.

O layout da produção também deve ser tratado dinamicamente, da mesma forma que existe as estratégias de longo prazo, também existe a necessidade de um plano macro. Este plano deve prever investimentos futuros e de adaptações às mudanças na produção.