- - Uma atividade leva 20 horas para ser completada da primeira vez. Assumindo que a aprendizagem se faça segundo uma curva de 80%, determinar:

- Tempo para fazer a 2ª, a 4ª e a 8ª unidade;

2ª: 20 x 0,8 = 16 horas

4ª: 20 x 0,64 = 12,8 horas

8ª; 20 x 0,512 = 10,24 horas

- Tempo para fazer a 3ª, a 6ª e a 12ª unidade.

3ª: 20 x 0,702 = 14,04 horas

6ª: 20 x 0,562 = 11,24 horas

12ª; 20 x 0,449 = 8,98 horas

- - Na produção de uma nova peça, pode-se assumir uma curva de aprendizagem de 85%. A unidade inicial exigiu 30 horas de trabalho para o término da tarefa. Determine utilizando a tabela de coeficientes acumulados:

- O tempo para completar a 10ª unidade

30 x 7,116 = 213,48 horas

- O tempo para completar as 20 primeiras unidades

30 x 12,402 = 372,06 horas

- O tempo para completar as unidades de 16 a 20.

30 x 12,402 - 30 x 10,383 = 60,57 horas

- O tempo para completar as 13 primeiras unidades.

30 x 8,792 = 263,76 horas

- - Em uma montadora de produtos eletrônicos houve o início da integração de um novo notebook. A Eng.ª Industrial sugeriu assumir uma curva de aprendizagem de 95% para as estimativas de produção do PCP. A unidade inicial exigiu 4 horas de trabalho para o término da tarefa. Determine utilizando a tabela de coeficientes acumulados:

- Tempo para completar a 7ª unidade;

4 x 6,404 = 25,616 horas

- Tempo para completar as 22 primeiras unidades;

4 x 18,724 = 74,896 horas

- Tempo para completar as unidades de 17 a 27;

4x 22,665 - 4 x 14,717 = 31,792 horas

- Tempo para completar as 18 primeiras unidades.

4 x 15,525 = 62,1 horas

- - A montagem e regulagem de um equipamento requerem 80 horas. Assumindo-se que a curva de aprendizagem é de 80%, determinar:

- O Tempo para fazer a 10a unidade;

80 x 0,477  = 38,16 horas

- O Tempo total para fazer as 10 primeiras unidades;

80 x 6,315 = 505,2  horas

- O tempo médio gasto por unidade para se fazer a 10 primeiras unidades.

505,2 /10 = 50,52 horas por unidade

Tabela de Coeficientes da Curva de Aprendizagem

| Unidade (ordinal) | 80% |  | 85% |  | 90% |  | 95% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B |  | B |  | B |  | B |  |
|  | N | Total | N | Total | n | Total | n | Total |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0,8 | 1,8 | 0,85 | 1,85 | 0,9 | 1,9 | 0,95 | 1,95 |
| 3 | 0,702 | 2,502 | 0,773 | 2,623 | 0,846 | 2,746 | 0,922 | 2,872 |
| 4 | 0,64 | 3,142 | 0,722 | 3,345 | 0,81 | 3,556 | 0,903 | 3,774 |
| 5 | 0,596 | 3,738 | 0,686 | 4,031 | 0,783 | 4,339 | 0,888 | 4,662 |
| 6 | 0,562 | 4,299 | 0,657 | 4,688 | 0,762 | 5,101 | 0,876 | 5,538 |
| 7 | 0,534 | 4,834 | 0,634 | 5,322 | 0,744 | 5,845 | 0,866 | 6,404 |
| 8 | 0,512 | 5,346 | 0,614 | 5,936 | 0,729 | 6,574 | 0,857 | 7,261 |
| 9 | 0,493 | 5,839 | 0,597 | 6,533 | 0,716 | 7,29 | 0,85 | 8,111 |
| 10 | 0,477 | 6,315 | 0,583 | 7,116 | 0,705 | 7,995 | 0,843 | 8,955 |
| 11 | 0,462 | 6,777 | 0,57 | 7,686 | 0,695 | 8,689 | 0,837 | 9,792 |
| 12 | 0,449 | 7,227 | 0,558 | 8,244 | 0,685 | 9,375 | 0,832 | 10,624 |
| 13 | 0,438 | 7,665 | 0,548 | 8,792 | 0,677 | 10,052 | 0,827 | 11,451 |
| 14 | 0,428 | 8,092 | 0,539 | 9,331 | 0,67 | 10,721 | 0,823 | 12,274 |
| 15 | 0,418 | 8,511 | 0,53 | 9,861 | 0,663 | 11,384 | 0,818 | 13,092 |
| 16 | 0,41 | 8,92 | 0,522 | 10,383 | 0,656 | 12,04 | 0,815 | 13,907 |
| 17 | 0,402 | 9,322 | 0,515 | 10,898 | 0,65 | 12,69 | 0,811 | 14,717 |
| 18 | 0,394 | 9,716 | 0,508 | 11,405 | 0,644 | 13,334 | 0,807 | 15,525 |
| 19 | 0,388 | 10,104 | 0,501 | 11,907 | 0,639 | 13,974 | 0,804 | 16,329 |
| 20 | 0,381 | 10,485 | 0,495 | 12,402 | 0,634 | 14,608 | 0,801 | 17,13 |
| 21 | 0,375 | 10,86 | 0,49 | 12,892 | 0,63 | 15,237 | 0,798 | 17,929 |
| 22 | 0,37 | 11,23 | 0,484 | 13,376 | 0,625 | 15,862 | 0,796 | 18,724 |
| 23 | 0,364 | 11,594 | 0,479 | 13,856 | 0,621 | 16,483 | 0,793 | 19,517 |
| 24 | 0,359 | 11,954 | 0,475 | 14,33 | 0,617 | 17,1 | 0,79 | 20,307 |
| 25 | 0,355 | 12,309 | 0,47 | 14,801 | 0,613 | 17,713 | 0,788 | 21,095 |
| 26 | 0,35 | 12,659 | 0,466 | 15,266 | 0,609 | 18,323 | 0,786 | 21,881 |
| 27 | 0,346 | 13,005 | 0,462 | 15,728 | 0,606 | 18,929 | 0,784 | 22,665 |
| 28 | 0,342 | 13,347 | 0,458 | 16,186 | 0,603 | 19,531 | 0,781 | 23,446 |
| 29 | 0,338 | 13,685 | 0,454 | 16,64 | 0,599 | 20,131 | 0,779 | 24,226 |
| 30 | 0,335 | 14,02 | 0,45 | 17,09 | 0,596 | 20,727 | 0,777 | 25,003 |
| 31 | 0,331 | 14,351 | 0,447 | 17,537 | 0,593 | 21,32 | 0,776 | 25,779 |
| 32 | 0,328 | 14,679 | 0,444 | 17,981 | 0,59 | 21,911 | 0,774 | 26,553 |
| 33 | 0,324 | 15,003 | 0,441 | 18,422 | 0,588 | 22,499 | 0,772 | 27,325 |
| 34 | 0,321 | 15,324 | 0,437 | 18,859 | 0,585 | 23,084 | 0,77 | 28,095 |
| 35 | 0,318 | 15,643 | 0,434 | 19,294 | 0,583 | 23,666 | 0,769 | 28,864 |
| 36 | 0,315 | 15,958 | 0,432 | 19,725 | 0,58 | 24,246 | 0,767 | 29,631 |
| 37 | 0,313 | 16,271 | 0,429 | 20,154 | 0,578 | 24,824 | 0,766 | 30,396 |
| 38 | 0,31 | 16,581 | 0,426 | 20,58 | 0,575 | 25,399 | 0,764 | 31,16 |
| 39 | 0,307 | 16,888 | 0,424 | 21,004 | 0,573 | 25,972 | 0,763 | 31,923 |
| 40 | 0,305 | 17,193 | 0,421 | 21,425 | 0,571 | 26,543 | 0,761 | 32,684 |
| 41 | 0,303 | 17,496 | 0,419 | 21,844 | 0,569 | 27,112 | 0,76 | 33,444 |
| 42 | 0,3 | 17,796 | 0,416 | 22,26 | 0,567 | 27,678 | 0,758 | 34,202 |
| 43 | 0,298 | 18,094 | 0,414 | 22,674 | 0,565 | 28,243 | 0,757 | 34,959 |
| 44 | 0,296 | 18,39 | 0,412 | 23,086 | 0,563 | 28,805 | 0,756 | 35,715 |
| 45 | 0,294 | 18,683 | 0,41 | 23,495 | 0,561 | 29,366 | 0,755 | 36,469 |
| 46 | 0,292 | 18,975 | 0,408 | 23,903 | 0,559 | 29,925 | 0,753 | 37,223 |
| 47 | 0,29 | 19,265 | 0,405 | 24,308 | 0,557 | 30,482 | 0,752 | 37,975 |
| 48 | 0,288 | 19,552 | 0,403 | 24,712 | 0,555 | 31,037 | 0,751 | 38,726 |
| 49 | 0,286 | 19,838 | 0,402 | 25,113 | 0,553 | 31,59 | 0,75 | 39,475 |
| 50 | 0,284 | 20,122 | 0,4 | 25,513 | 0,552 | 32,142 | 0,749 | 40,224 |