INTRODUÇÃO

O Planejamento das necessidades do pessoal inclui:

- Estacionamento de funcionários;

- Vestiários;

- Banheiros;

- Serviço de alimentação;

- Bebedouros;

- Serviços de saúde

- Atender a pessoas com necessidades especiais.

As dificuldades no planejamento de pessoal se dão pelas diferentes formas de pensar das empresas:

- "Os funcionários passam um terço de suas vidas dentro das nossas instalações; temos que ajudá-los a gostar de trabalhar aqui."

- “Um trabalhador feliz é um trabalhador produtivo."

- "As considerações de pessoal têm pouca importância em nossa instalação. Pagamos às pessoas para trabalharem, não para se divertirem. "

INTERFACE FUNCIONÁRIO-INSTALAÇÃO

Deve ser fornecida uma interface entre as atividades profissionais e não profissionais do funcionário. A interface funciona como uma área de armazenamento para os bens pessoais do funcionário durante as horas de trabalho. Geralmente, os bens pessoais incluem automóveis e pertences como casacos, roupas, bolsas e almoços.

ESTACIONAMENTO

Planejar a área de estacionamento dos funcionários é muito semelhante a planejar áreas de depósitos e armazéns, o procedimento a ser seguido:

- Determinar a quantidade de automóveis a serem estacionados por tipo de veículo;

- Determinar o espaço necessário para cada automóvel;

- Determinar o espaço disponível para estacionamento;

- Determinar alternativas de arranjo do estacionamento para padrões de estacionamento alternativos;

- Escolher o arranjo que utilize melhor o espaço e maximize a conveniência do funcionário.

Deve-se ter cuidado ao determinar a quantidade de automóveis a serem estacionados.

- Lugares remotos: 1 vaga para cada 1,25 funcionários;

- Local centralizados: 1 vaga para cada 3 funcionários.

- Vagas para deficientes: 2 vagas para deficientes para cada 100 vagas normais

- Obs: É importante é averiguar o padrão exigido pelo órgão municipal ou estadual responsável.

O tamanho de uma vaga de automóvel, pode variar de 1,68 m X 3,66 m a 2,90 m X 5,79 m, dependendo do tipo de automóvel e da quantidade de espaço livre a ser fornecido.

A área total necessária para um automóvel estacionado depende do tamanho da vaga, do ângulo de estacionamento e da largura do corredor.

Para determinar a especificação de uma área de estacionamento são considerados os seguintes fatores:

- A porcentagem de automóveis compactos, que geralmente 33% de toda a área de estacionamento;

- Aumentar a área de estacionamento diminui a quantidade de tempo necessário para colocar e retirar o veículo da vaga;

- As configurações angulares permitem um rodízio mais rápido, as vagas perpendiculares geralmente geram maior utilização de espaço, apesar de exigirem corredores mais largos;

Tabela 4.1 traz as larguras para cada ripo de veículo, lote e inclinação

Figura 4.2 tipos de lote

Uma questão importante relacionada ao planejamento de estacionamento é a localização das entradas e saídas. Não se deve exigir que os funcionários caminhem mais de 120 metros do local do estacionamento até a entrada da instalação.

EXEMPLO no slide

Armazenamento dos pertences pessoais dos funcionários

Deve ser fornecido um local para armazenamento dos pertences pessoais dos funcionários entre a entrada e a área de trabalho. Algumas orientações a serem levadas em conta:

- Os funcionários que não precisam trocar de roupa e que trabalham em um ambiente onde não existem substâncias tóxicas precisam apenas de um cabideiro para casacos.

- Os funcionários que trocam de roupa ou que trabalham em lugares onde há substâncias tóxicas devem dispor de armários.

- Os funcionários que trabalham no processamento de alimentos e em tarefas de refrigeração e congelamento devem receber armários.

- Os armários podem estar localizados em um corredor adjacente à entrada dos funcionários, caso não ocorra a troca de roupas, mas geralmente são fornecidos vestiários para cada sexo

- Cada funcionário deve receber um armário. Para fins de planejamento, deve-se alocar 0,6 m² para cada pessoa que vai utilizar o vestiário.

- Se forem necessárias instalações de chuveiros, elas devem estar localizadas no vestiário.

- Se forem incluídos mictórios, eles devem ficar fisicamente separados da área do vestiário, já que pode haver refeições guardadas nos armários.

Banheiros

- Deve-se localizar um banheiro no máximo a 61 metros de cada estação de trabalho permanente. Muitas vezes os banheiros descentralizados proporcionam mais conveniência ao funcionário do que os banheiros grandes centralizados.

- Os banheiros com mezaninos são comuns em instalações de produção, já que podem ser localizados onde os funcionários estão concentrados, sem ocupar o valioso espaço do chão de fábrica. No entanto, o acesso aos banheiros deve ser possível para os funcionários portadores de deficiência. Por isso,alguns banheiros devem estar no nível do piso.

- Devem ser fornecidos banheiros separados para cada sexo, a menos que os banheiros sejam projetados para ocupação individual.

- Nos banheiros masculinos, um vaso sanitário pode ser substituído por um mictório, contanto que o número de vasos sanitários não seja reduzido para menos de dois terços do mínimo recomendado.

- Os vasos sanitários e mictórios também devem ser projetados para acomodar as cadeiras de rodas dos funcionários com deficiência.

- As portas de entrada para os banheiros devem ser projetadas de modo a que o interior do banheiro não seja visível do lado de fora quando a porta estiver aberta.

TABELA 4.2 no slide

SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO

As atividades dos serviços de alimentação podem ser encaradas por uma empresa como uma necessidade, uma conveniência ou um luxo. Impactam o planejamento de instalações:

- Política da empresa sobre refeições fora da empresa;

- Subsidiar o custo das refeições;

- Tempo permitido para as refeições

As instalações devem ser planejadas considerando-se o número de funcionários que comem durante o horário de pico de atividade. As instalações da cozinha, por outro lado, devem ser planejadas considerando-se a quantidade total de refeições a serem servidas.

As necessidades de serviços de alimentação podem ser atendidas por:

- Fazer as refeições fora das instalações;

- Máquinas de venda automática e refeitório;

- Balcão de distribuição e refeitório;

- Cozinha completa e refeitório.

A primeira alternativa facilita o planejamento, mas exige a saída da instalação, que gera desvantagens:

- As pausas para refeição mais longas;

- Perde-se a supervisão do funcionário, podendo resultar em:

  - Não voltar para o trabalho;

  - Brincadeiras rudes;

  - Voltar para o trabalho intoxicado;

  - Voltar atrasado para o trabalho.

- Perda de interação do funcionário;

- Perda de concentração do funcionário nas tarefas a serem realizadas.

Em cada uma das três alternativas de serviços de alimentação restantes, há necessidade de um refeitório, devem ser considerados:

- O planejamento funcional;

- Facilidade de limpeza;

- Fatores estéticos.

O espaço para os refeitórios deve basear-se no número máximo de funcionários a fazer suas refeições no local a qualquer tempo.

TABELA

O planejamento do espaço das cozinhas para incluir espaço de armazenagem, de alimentos, preparação de alimentos e lavagem da louça deve basear-se no número total de refeições a serem preparadas. As estimativas de espaço para uma cozinha completa são:

TABELA

Os serviços de alimentação devem ser localizados em uma instalação usando as seguintes diretrizes:

- Localizados no máximo a 300 metros de distância de todas as estações de trabalho permanentes.

- Centralizados e posicionados para que a distância da estação de trabalho mais afastada seja minimizada.

- Localizados de modo a permitir a entrega das refeições e a coleta de lixo.

- Localizados de modo a permitir que os funcionários vejam a paisagem enquanto fazem as refeições.

- Localizados de modo a que a ventilação adequada, os odores e a exaustão não interfiram nas outras atividades dentro da instalação.